Pesquisa de opções de Hardware para o IOT.

Hardware compatível com CSI recomendado. Presença, sinais vitais, detecção através da parede e todas as capacidades avançadas requerem Informação de Estado do Canal (CSI) de um ESP32-S3 ($9) ou NIC de pesquisa. A imagem Docker roda com dados simulados para avaliação. Laptops WiFi de consumo oferecem detecção de presença apenas por RSSI.

Opções de hardware para captura ao vivo de CSI:

| Opção | Hardware | Custo | CSI completo | Capacidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32 + Semente Cognitum (recomendado) | ESP32-S3 + Semente Cognitum | ~$140 | Sim | Presença, movimento, respiração, frequência cardíaca, detecção de quedas, contagem de múltiplas pessoas, pose de 17 pontos-chave (binário Cog assinado — modelo de primeiro corte no dispositivo, veja Pesos do modelo: o que é real, o que não é), catálogo de 105-cog, armazenamento vetorial persistente, busca kNN, cadeia de testemunhas, proxy MCP |
| ESP32 Mesh | 3-6× ESP32-S3 + roteador WiFi | ~$54 | Sim | Mesmas capacidades de acima, mas sem os recursos de memória persistente |
| Nó de pesquisa ESP32-C6 (ADR-110, testemunha, guia para revisores, firmware v0.7.0) | ESP32-C6-DevKit ($6–10) | ~$10 | Sim (compatível com Wi-Fi 6) | CSI de alvo duplo com 99,56% de correspondência de sincronização ESP-NOW medida e captura HE-LTF medida no IDF 5.5.2. TWT e operação de ~5 μA ainda precisam de validação por hardware. |
| NIC de pesquisa | Intel 5300 / Atheros AR9580 | ~$50-100 | Sim | CSI completo com MIMO 3x3 |
| Qualcomm CSI beta (ADR-268) | QCA9300 agora; QCN9074/QCN9274 experimental | ~$30-200 | Simulador agora; Adaptador de hardware com gate | Codec Rust, replay determinístico, integração UDP/API; perfis modernos de ath11k/ath12k não reivindicam exportação pública de CSIQCS1 |
| Provedor fornecedor beta (ADR-270) | Origin, Plume, Mist, NETGEAR, Electric Imp, RF Solutions, Luma, Nest, Linksys, Wifigarden | Variações | Dependente da capacidade | Adaptadores Bounded Rust e fixtures determinísticos; estados de telemetria/apenas de rede/não suportados não podem se passar por CSI |
| Qualquer WiFi | Notebook Windows, macOS ou Linux | $0 | Não | Apenas RSSI: presença grosseira e movimento (veja tutorial #36) |