Relatório de Bugs e Dificuldades

Problemas encontrados na implementação e nos testes do sistema Sentinela da Vida

Projeto Sentinela da Vida — VIDA2026 · Fatec Rio Claro

Cliente: Homecare Cuidadores da Saúde

Product Owner: Fernando Manesco

Equipe: Mauro S. M., Deydson, Elienton, Ricardo, Luiz

Versão 1.0 · 21/10/2026 · Período coberto: 10/10 a 20/10/2026

Sumário

# 1. Objetivo e critérios

Este documento registra os bugs, falhas de configuração e dificuldades encontrados durante a implementação e os testes do Sentinela da Vida (nós ESP32-C6, hub webSentinela, Sentinela Monitor, serviço em nuvem e site). Cada item traz sintoma, causa identificada, solução aplicada (ou pendente) e lição aprendida, para evitar que a equipe repita o mesmo problema.

| Severidade | Definição |
| --- | --- |
| Alta | Impede a detecção ou derruba o sistema |
| Média | Resultado incorreto ou degradado, com contorno conhecido |
| Baixa | Incômodo visual ou operacional, sem impacto na detecção |

| Status | Significado |
| --- | --- |
| Resolvido | Correção aplicada e testada |
| Contornado | Há procedimento que evita o problema, mas a causa raiz permanece |
| Aberto | Sem solução ainda; em estudo |

# 2. Resumo

| ID | Título | Área | Sev. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Vários nós no mesmo cômodo não leem o corpo | Sensores / Monitor | Alta | Contornado |
| B-02 | Sensores e notebook em redes Wi-Fi diferentes | Rede | Alta | Resolvido |
| B-03 | Conflito do IP 192.168.68.50 (pool DHCP do Deco) | Rede | Alta | Contornado |
| B-04 | IP/DNS estático no adaptador quebrou a internet | Rede | Média | Resolvido |
| B-05 | Internet do Deco caindo (modem 4G) | Rede | Média | Resolvido |
| B-06 | Sinal atravessa parede e piso — 2 pessoas detectadas | Sensores | Média | Aberto |
| B-07 | Atraso de 3–4 s entre movimento e boneco | Monitor | Média | Aberto |
| B-08 | Queda não reproduzida em teste | Sensores | Alta | Aberto |
| B-09 | Parado em pé, boneco continua andando | Monitor | Média | Contornado |
| B-10 | Boneco volta ao local anterior ao parar | Monitor | Baixa | Resolvido |
| B-11 | Monitor congelou após relógio/histerese | Monitor | Alta | Resolvido |
| B-12 | Bloco ao vivo fora da IIFE — "rooms is not defined" | Monitor | Alta | Resolvido |
| B-13 | Porta 8090 ocupada (IA Gateway) — serviço não subia | Nuvem | Alta | Resolvido |
| B-14 | Nginx: location /app/ no bloco errado — 404 | Nuvem | Alta | Resolvido |
| B-15 | cloud.json vazio — JSONDecodeError | Nuvem | Baixa | Resolvido |
| B-16 | webSentinela duplicado — WinError 10048 | Hub | Média | Resolvido |
| B-17 | Janela do prompt fechando sozinha | Hub | Baixa | Resolvido |
| B-18 | Flash: cabo só de carga, senha errada, Ctrl+C | Firmware | Baixa | Resolvido |
| B-19 | Push ao GitHub exigia token (PAT) | Repositório | Baixa | Resolvido |
| B-20 | Vídeo da movimentação não gravou | Apresentação | Baixa | Aberto |

# 3. Sensores e detecção

## B-01 — Vários nós no mesmo cômodo não leem o corpo

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Alta | Contornado |

Sintoma: No escritório (19/10), com os 6 nós associados aos dois cômodos do mapa, o monitor não localizava a pessoa ou ficava congelado num cômodo; o boneco não acompanhava o PO.

Causa: Excesso de parâmetros competindo na decisão: a regra "cômodo com movimento mais recente" recebia seis fontes com linhas de base diferentes e nós que captavam movimento de outros ambientes (inclusive através de parede/piso). Uma tentativa de histerese (2 leituras consecutivas / 2 em 6 s) agravou o travamento.

Solução: Isolar a sala apenas com seus próprios sensores: um nó por cômodo no mapa (os demais ligados, mas não associados). A histerese foi revertida. Com isso o monitor funcionou e seguiu o PO.

Lição aprendida: Antes de cobrir um cômodo com mais de um nó é preciso um critério de fusão (média ponderada por RSSI ou votação) e calibração individual; não basta somar fontes.

## B-06 — Sinal atravessa parede e piso — 2 pessoas detectadas

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Média | Aberto |

Sintoma: Com o PO sozinho na sala, o campo n_persons indicou 2 pessoas; o sistema captava a vizinha do andar de baixo.

Causa: O CSI mede perturbações do canal Wi-Fi 2,4 GHz, que atravessa divisórias e lajes; o modelo RuView não distingue a origem do movimento.

Situação / próximos passos: Em estudo: posicionar o nó longe de paredes compartilhadas e do piso (altura 1,2–1,5 m), reduzir a sensibilidade por cômodo, e usar os radares mmWave (MR60FDA2) como segunda opinião para queda. No monitor, o número de pessoas foi mantido apenas como indicativo.

Lição aprendida: Documentar no manual de instalação que paredes e lajes compartilhadas com outras unidades exigem reposicionamento ou ajuste.

## B-07 — Atraso de 3–4 s entre movimento e boneco

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Média | Aberto |

Sintoma: Ao caminhar, o boneco só reage 3–4 s depois; ao parar, idem.

Causa: Soma de janelas: linha de base calculada sobre 60 s, intervalo de consulta do monitor (2 s), cloud_push (2 s) e animação de caminhada até o destino. O processamento de muitas variáveis em cada ciclo contribui.

Situação / próximos passos: Reduzir o intervalo de consulta para 1 s, calcular a decisão de movimento no hub (não no navegador) e enviar apenas o estado consolidado. Medir o atraso após cada mudança.

Lição aprendida: Latência aceitável para monitoramento de idosos é de poucos segundos; registrar o valor medido em cada sprint.

## B-08 — Queda não reproduzida em teste

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Alta | Aberto |

Sintoma: O botão de queda simulada funciona, mas uma queda real do PO (deitar no sofá/chão) ainda não acendeu a flag de queda do firmware.

Causa: A detecção de queda no RuView depende de várias características combinadas: tempo da queda (transição rápida), posição horizontal e imobilidade subsequente. O teste no escritório foi curto e sem ensaio controlado.

Situação / próximos passos: Estudar a lógica de queda do firmware (parâmetros e limiares), realizar ensaio controlado em colchão com uma câmera para cronometrar, e comparar com o radar MR60FDA2 quando chegar.

Lição aprendida: Queda é o requisito central do projeto; precisa de protocolo de teste próprio, com repetições e registro em log.

## B-09 — Parado em pé, boneco continua andando

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Média | Contornado |

Sintoma: Após corrigir B-01, o oposto: o PO parado e o boneco caminhando.

Causa: MOV_DELTA fixo em 0,12 era baixo para a energia residual do nó da sala (respiração, pequenos gestos).

Solução: Adicionado controle de sensibilidade (slider) no monitor, salvo em localStorage (sentinela-delta). Ajuste manual por ambiente.

Lição aprendida: A calibração precisa ser automática por nó (log de energia/base) — item do próximo sprint.

# 4. Rede

## B-02 — Sensores e notebook em redes Wi-Fi diferentes

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Alta | Resolvido |

Sintoma: 19/10, manhã: nenhum pacote chegava ao hub; monitor em "SEM CONEXÃO".

Causa: O notebook estava conectado a outra rede Wi-Fi do escritório, e não à rede do Deco onde os nós foram provisionados; o UDP 5005 não atravessa redes.

Solução: Conectar o notebook ao Wi-Fi do Deco antes de iniciar o webSentinela. Regra registrada: a rede dos sensores deve ser a mesma do computador do monitor.

Lição aprendida: Incluir no iniciar.bat uma verificação do IP (deve ser 192.168.68.x) antes de iniciar.

## B-03 — Conflito do IP 192.168.68.50

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Alta | Contornado |

Sintoma: Os nós enviam para 192.168.68.50, mas o notebook recebia outro IP; um nó ligado antes do notebook tomava o .50.

Causa: O pool DHCP do Deco começa em .50, exatamente o endereço fixado no firmware dos nós.

Solução: Procedimento: desligar os nós, reiniciar o Deco, conectar o notebook primeiro (recebe .50) e só então religar os nós. Pendente: reservar o .50 para o MAC 08-F9-7E-1B-2A-33 no app Deco.

Lição aprendida: Sempre reservar o IP do hub no roteador antes de provisionar nós com IP fixo de destino.

## B-04 — IP/DNS estático no adaptador quebrou a internet

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Média | Resolvido |

Sintoma: Após fixar IP e DNS pelo netsh, o notebook perdeu internet em outras redes e continuou em conflito com o nó que já tinha o .50.

Causa: Configuração estática aplicada ao adaptador vale para todas as redes; o DNS apontado não existia fora do Deco.

Solução: Voltar o adaptador para DHCP; a reserva deve ser feita no roteador, não no Windows.

Lição aprendida: Nunca configurar IP/DNS estático no adaptador do notebook.

## B-05 — Internet do Deco caindo (modem 4G)

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Média | Resolvido |

Sintoma: A conexão com o Deco caía sozinha; o cloud_push falhava e o prompt reiniciava.

Causa: O Deco estava ligado a um modem Claro 4G instável.

Solução: Cabo WAN do escritório ligado ao Deco; reset de fábrica em 19/10 (rede FATEC, LAN 192.168.68.1).

Lição aprendida: A LAN local funciona sem internet; a nuvem é opcional para a detecção.

# 5. Sentinela Monitor

## B-10 — Boneco volta ao local anterior ao parar

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Baixa | Resolvido |

Sintoma: Ao parar de caminhar, o boneco retornava à célula de onde partiu em vez de ficar onde estava.

Causa: Ao perder o movimento, o código reposicionava o boneco na última célula registrada antes do trajeto.

Solução: Mantida a célula atual (lastCell) ao parar; o boneco permanece onde estava.

## B-11 — Monitor congelou após relógio/histerese

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Alta | Resolvido |

Sintoma: Depois de adicionar o relógio de hora local e a histerese, o boneco parou de se mover; versão anterior precisou ser restaurada.

Causa: A histerese exigia leituras consecutivas que, com seis nós concorrentes, nunca se confirmavam; o relógio foi removido junto por pedido do PO.

Solução: Revertido para a lógica anterior (sem histerese, sem relógio); os cômodos padrão da simulação foram restaurados com o botão "Restaurar cômodos padrão".

Lição aprendida: Alterações na lógica de decisão devem ser testadas em simulação antes do ao vivo.

## B-12 — Bloco ao vivo fora da IIFE

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Alta | Resolvido |

Sintoma: Monitor gerado para o servidor exibia "rooms is not defined" e SEM CONEXÃO.

Causa: O build_monitor.py anexava o código de integração ao vivo depois do fechamento da função imediata, sem acesso às variáveis internas.

Solução: Inserção do bloco antes de "})();" no build_monitor.py.

# 6. Hub e nuvem

## B-13 — Porta 8090 ocupada — serviço não subia

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Alta | Resolvido |

Sintoma: systemctl status mostrava o sentinela-cloud reiniciando em loop no T-140.

Causa: A porta 8090 já era usada pelo IA Gateway.

Solução: Serviço movido para 127.0.0.1:8091 e Nginx ajustado.

## B-14 — Nginx: location /app/ no bloco errado — 404

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Alta | Resolvido |

Sintoma: https://www.sentineladavida.com.br/app/login retornava 404.

Causa: O location /app/ tinha sido colocado no server de porta 80 (que apenas redireciona para HTTPS), e o uvicorn com --root-path divergia das rotas.

Solução: fix_nginx.py move o location para o bloco HTTPS; rotas com prefixo explícito /app no APIRouter.

## B-15 — cloud.json vazio — JSONDecodeError

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Baixa | Resolvido |

Sintoma: cloud_push.py encerrava ao iniciar.

Causa: Arquivo de configuração criado vazio.

Solução: Preenchido com {url, token, home}; token gerado por python app.py token.

## B-16 — webSentinela duplicado — WinError 10048

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Média | Resolvido |

Sintoma: Segunda instância falhava ao abrir a porta 5005.

Causa: Processo anterior ainda em execução (prompt fechado sem encerrar o Python).

Solução: Get-Process python | Stop-Process -Force antes de reiniciar.

## B-17 — Janela do prompt fechando sozinha

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Baixa | Resolvido |

Sintoma: A janela do iniciar.bat fechava, escondendo a mensagem de erro.

Causa: Script sem pausa; o erro (rede/porta) encerrava o processo e a janela.

Solução: iniciar.bat passou a usar cmd /k, mantendo a janela aberta para leitura do erro.

# 7. Firmware, repositório e apresentação

## B-18 — Flash: cabo só de carga, senha errada, Ctrl+C

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Baixa | Resolvido |

Sintoma: Porta serial não aparecia; nó não associava (reason=15); nó em loop de boot.

Causa: Cabo USB sem linhas de dados; senha Wi-Fi digitada errada; gravação interrompida por Ctrl+C.

Solução: Cabo de dados; reprovisionamento; regravação completa.

Lição aprendida: Manter um cabo de dados identificado na maleta dos nós.

## B-19 — Push ao GitHub exigia token

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Baixa | Resolvido |

Sintoma: git push recusado por senha.

Causa: GitHub não aceita senha de conta; exige Personal Access Token (classic, escopo repo).

Solução: PAT gerado (o token colado no chat foi regenerado), credential.helper store, push --force sobre o README inicial.

Lição aprendida: Nunca colar tokens em chats ou commits.

## B-20 — Vídeo da movimentação não gravou

| Severidade | Status |
| --- | --- |
| Baixa | Aberto |

Sintoma: O segundo vídeo (caminhada entre as salas) não foi salvo pela gravação do Windows.

Causa: Provável gravação não iniciada / janela perdida de foco.

Situação / próximos passos: Repetir na próxima visita ao escritório; o vídeo de 2 min existente pode ser acelerado e cortado para a apresentação de 21/10.

# 8. Dificuldades gerais e lições

- A infraestrutura de rede (DHCP, IP do hub, Wi-Fi correto) consumiu a maior parte do tempo de teste em campo. Um checklist de rede antes de cada visita evita isso.

- O WiFi-CSI é muito sensível a ambiente: paredes, pisos, posição do nó e RSSI alteram a energia; a calibração deve ser por nó e automática.

- Ajustes na lógica de decisão (histerese, fusão de nós) devem ser validados em simulação com dados gravados antes de ir para o ambiente real.

- Mensagens de erro só são úteis se a janela permanecer aberta e o log for gravado em arquivo.

- A queda, requisito central, precisa de protocolo próprio de ensaio e de um segundo sensor (radar mmWave) para confirmação.

Documento para a pasta docs/ do repositório FernandoManesco/sentinela-da-vida. Atualizar a tabela da seção 2 sempre que um item mudar de status.