Relatório de Testes dos Dispositivos ESP32-C6

Documentação dos testes de bancada, provisionamento, rede e detecção (WiFi-CSI)

Projeto Sentinela da Vida — VIDA2026 · Fatec Rio Claro

Cliente: Homecare Cuidadores da Saúde

Product Owner: Fernando Manesco

Equipe: Mauro S. M., Deydson, Elienton, Ricardo, Luiz

Versão 1.0 · 21/10/2026 · Período coberto: 10/10 a 20/10/2026

Sumário

# 1. Objetivo

Este relatório documenta os testes realizados com os seis nós sensores ESP32-C6 do projeto Sentinela da Vida, desde a gravação do firmware até a validação de detecção de presença e movimento em ambiente real (residência do PO e escritório da Homecare Cuidadores da Saúde). O objetivo é registrar, de forma rastreável, o que foi testado, como foi testado, os resultados obtidos e as limitações identificadas, servindo de base para as próximas sprints e para a documentação final do TCC.

Os testes aqui descritos cobrem o Épico 2 (Sensoriamento WiFi-CSI) e parte do Épico 3 (Hub/Servidor local) do Plano Ágil VIDA2026.

# 2. Dispositivos e ambiente de teste

## 2.1 Hardware sob teste

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Microcontrolador | ESP32-C6 (RISC-V, Wi-Fi 6 2,4 GHz, 16 MB flash) — 6 unidades (node-01 a node-06) |
| Firmware | RuView v0.8.12, build c6-16mb (extração de CSI e inferência local de presença/movimento/queda) |
| Alimentação | USB 5 V (fonte de parede ou porta USB) |
| Comunicação | UDP porta 5005 → hub local 192.168.68.50 |
| Hub / servidor local | Notebook Windows com webSentinela (Python 3 + FastAPI), pasta C:\Users\ferna\websentinela, iniciado por iniciar.bat |
| Rede | Roteador mesh TP-Link Deco X10 em modo roteador, LAN 192.168.68.0/22, SSID "FATEC" após reset de 19/10 |
| Servidor em nuvem | T-140 (Ubuntu) — serviço sentinela-cloud (uvicorn 127.0.0.1:8091 atrás do Nginx), site www.sentineladavida.com.br/app |

## 2.2 Pacotes recebidos dos nós

Cada nó envia dois tipos de datagrama UDP, identificados pelo cabeçalho mágico:

| Pacote | Magic | Conteúdo | Uso no webSentinela |
| --- | --- | --- | --- |
| Vitals | 0xC5110002 | Flags: bit0 presença, bit1 queda, bit2 movimento (movimento = energia > 0,01) | Presença e queda; o bit de movimento mostrou-se ruidoso e foi substituído pela energia |
| Features | 0xC5110003 | 48 bytes: [0] escore de presença, [1] energia de movimento (0–1), [5] nº de pessoas/4, [6] queda | Energia de movimento comparada com a linha de base (p20 dos últimos 60 s) para decidir "andando" vs "parado" |

## 2.3 Posicionamento dos nós (escritório, 19/10)

Para o teste de validação foram usados dois cômodos adjacentes (Sala 1 e Sala 2). A configuração final que funcionou foi um nó por cômodo no mapa do monitor, com os demais nós ligados porém não associados — ver seção 5.3.

# 3. Metodologia

Os testes seguiram uma sequência incremental: (1) gravação e provisionamento individual de cada nó; (2) recepção dos pacotes no hub e validação do formato; (3) leitura de energia/linha de base com a sala vazia e com pessoa; (4) integração com o Sentinela Monitor (boneco no mapa); (5) envio para a nuvem; (6) validação em ambiente real com o PO caminhando, sentando e parando. Cada etapa só avançava quando a anterior estava estável.

Critério de aceite adotado para a detecção: o monitor deve indicar o cômodo correto onde a pessoa está em até 5 s e mudar o boneco para "parado/sentado" quando a pessoa ficar imóvel por mais de 60 s.

# 4. Testes realizados

## 4.1 Gravação do firmware e provisionamento (10–12/10)

| ID | Teste | Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Gravação do firmware RuView 0.8.12 | esptool / ferramenta web, binário c6-16mb, porta USB serial, um nó por vez | OK nos 6 nós |
| T-02 | Provisionamento Wi-Fi | SSID/senha e IP do hub informados pela serial; nó reinicia e associa à rede | OK; um nó exigiu repetição por senha incorreta (reason=15) |
| T-03 | Cabo USB | Cabo apenas de carga não enumerava a porta serial | Trocado por cabo de dados; passou |
| T-04 | Interrupção de gravação | Ctrl+C acidental no meio do flash deixou o nó em loop de boot | Regravado do zero; sem dano permanente |

## 4.2 Recepção no hub e taxa de pacotes (13/10)

Com os 6 nós ligados, o webSentinela recebeu em média ≈232 pacotes/s na porta UDP 5005 (≈39 pps por nó), sem perda perceptível na LAN cabeada/Wi-Fi do Deco. O processo mostrou-se estável por várias horas.

### Leituras de energia e linha de base com ambiente vazio (13/10)

| Nó | Energia (features[1]) | Linha de base (p20/60 s) | RSSI | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| node-01 | 0,62 | 0,41 | -65 dBm | Acima da base: movimento residual no cômodo |
| node-02 | 0,50 | 0,42 | -56 dBm | Estável |
| node-03 | 0,61 | 0,339 | -43 dBm | Melhor sinal; mais sensível |
| node-04 | 0,22 | 0,308 | -64 dBm | Abaixo da base: cômodo realmente vazio |
| node-05 | 1,00 | 0,449 | -66 dBm | Saturado — pessoas no cômodo durante a leitura |
| node-06 | 0,33 | 0,352 | -68 dBm | Sinal fraco; reposicionar |

Conclusão: a energia absoluta varia muito entre nós (posição, distância ao roteador, RSSI), por isso o critério de movimento foi definido como energia − linha de base > MOV_DELTA (padrão 0,12, ajustável no monitor), e não como um limiar fixo.

## 4.3 Integração com o Sentinela Monitor (14–18/10)

| ID | Teste | Resultado |
| --- | --- | --- |
| T-05 | /api/state expõe por nó: presença, movimento, queda (latch 30 s), tempo parado, energia, base, pessoas, último pacote | OK |
| T-06 | Monitor local (/monitor) desenha o boneco no cômodo do nó com movimento mais recente | OK |
| T-07 | Transição parado → sentado (60 s) e deitado (180 s) conforme mobília do cômodo | OK em simulação; em ao vivo depende do ajuste de MOV_DELTA |
| T-08 | Chave AO VIVO / SIMULAÇÃO e persistência em localStorage | OK |
| T-09 | Vários nós por cômodo (nó mais forte vence) | OK, mas ver bug B-01 |

## 4.4 Envio para a nuvem (18/10)

O script cloud_push.py lê o /api/state local a cada 2 s e envia por POST para https://www.sentineladavida.com.br/app/api/state com o cabeçalho X-Sentinela-Token. No teste de 18/10 foram contabilizados ok=31 / erros=0 em cerca de um minuto, e o monitor em nuvem (/app/monitor, após login) refletiu o estado local com atraso de 2–4 s.

## 4.5 Validação em ambiente real — escritório Homecare (19/10)

Primeira tentativa (manhã): sem detecção. Causas encontradas e corrigidas ao longo do dia: notebook conectado a outro Wi-Fi; conflito do IP 192.168.68.50 (pool DHCP do Deco começa em .50 e um nó recebeu o endereço antes do notebook); internet do Deco caindo (modem 4G); configuração de IP/DNS estático no adaptador que quebrava o acesso em outras redes. Procedimento que resolveu:

- Desligar todos os nós; reiniciar o Deco (reset de fábrica, rede "FATEC", LAN 192.168.68.1).

- Conectar o notebook por DHCP primeiro, confirmando que recebeu .50 (ipconfig); nunca fixar IP/DNS no adaptador.

- Religar os nós um a um; conferir no /api/state que todos aparecem com last_seen recente.

- No monitor, associar apenas um nó a cada cômodo.

| ID | Teste | Resultado |
| --- | --- | --- |
| T-10 | Pessoa entra na Sala 1 e caminha | Boneco aparece na Sala 1 em 3–4 s e anima a caminhada |
| T-11 | Pessoa senta à mesa e fica imóvel | Após 60 s o boneco senta na cadeira da mesa — "me achou e me mostrou sentado na mesa" |
| T-12 | Pessoa passa para a Sala 2 | Boneco muda de cômodo |
| T-13 | Pessoa parada em pé | Com MOV_DELTA 0,12 o boneco às vezes continuava andando; ajustado pelo controle de sensibilidade |
| T-14 | Mapa com os 6 nós em ambos os cômodos | Boneco congelado / cômodo errado — ver B-01 |
| T-15 | Gravação de vídeo da tela (Windows Xbox Game Bar) | Vídeo de 2 min gravado; segundo vídeo não gravou (repetir) |

Resultado: o critério de aceite foi atingido em 19/10 com um nó por cômodo. A detecção de queda real ainda não foi reproduzida (ver seção 6).

## 4.6 Cadastro de contatos e alerta simulado (20/10)

Implementado no servidor em nuvem o cadastro de celulares (/app/contatos) e o botão de queda simulada, que envia a todos os contatos a mensagem com o aviso "ESTA É UMA MENSAGEM DE TESTE, NÃO É REAL". Enquanto a rota de envio imediato no Evolution (WhatsApp da homecare) não é configurada, as mensagens são registradas em data/alertas.log. Teste de envio real pendente.

# 5. Resultados consolidados

| Capacidade | Status | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Flash e provisionamento dos 6 nós | Concluído | T-01 a T-04 |
| Recepção UDP estável no hub | Concluído | ≈232 pps, horas sem queda |
| Presença por cômodo | Concluído | T-10, T-12 |
| Movimento vs. parado | Concluído com ajuste manual | T-11, T-13 |
| Sentado / deitado por tempo + mobília | Concluído | T-07, T-11 |
| Espelhamento na nuvem | Concluído | ok=31/0 |
| Vários nós por cômodo | Parcial | B-01 |
| Detecção de queda real | Pendente | Não reproduzida |
| Alerta WhatsApp real | Pendente | Aguarda rota Evolution |

# 6. Limitações identificadas

- Posição. Sem posição dentro do cômodo: o CSI indica presença/movimento no cômodo, não coordenadas. O boneco caminha até a mobília por heurística.

- Ruído. O bit de movimento do pacote vitals dispara com energia > 0,01 e é ruidoso; usa-se a energia contínua com linha de base adaptativa.

- Calibração. O limiar de presença é calibrado no boot assumindo cômodo vazio; ligar o nó com pessoas no cômodo distorce a calibração (node-05 em 13/10).

- Atravessamento. O sinal atravessa paredes e piso: no escritório o sistema contou 2 pessoas com o PO sozinho, captando a vizinha do andar de baixo.

- Queda. A flag de queda é transitória (poucos pacotes); o hub aplica um latch de 30 s, mas a queda depende de tempo de queda, posição horizontal e imobilidade e ainda não foi reproduzida em teste.

- Latência. Atraso de 3–4 s entre o movimento real e o boneco (janela da linha de base + ciclo de 2 s do monitor).

- Sinal. Nós com RSSI abaixo de −65 dBm (node-01, 05, 06) apresentam mais variação; reposicionar ou aproximar do Deco.

# 7. Próximos testes

| Teste | Objetivo | Prazo previsto |
| --- | --- | --- |
| Queda controlada (colchão) com 1 nó e com 2 nós | Reproduzir flag de queda e medir tempo até o alerta | Sprint 2 |
| Radar mmWave MR60FDA2 (queda, teto) ×2 e MR60BHA2 (respiração/batimentos) ×1 | Fusão radar + CSI para queda e sinais vitais | Chegada prevista fim de outubro |
| Reserva do IP .50 no app Deco para o MAC do notebook | Eliminar conflito de endereço definitivamente | Próxima visita |
| Log de calibração por nó | Registrar energia/base por hora para ajuste automático de MOV_DELTA | Sprint 2 |
| Envio real de WhatsApp via Evolution | Validar alerta ponta a ponta | Após markdowns do sistema da homecare |
| 3 nós adicionais (Amazon) | Cobrir mais cômodos na residência do PO | Quando chegarem |

Documento gerado para a pasta docs/ do repositório FernandoManesco/sentinela-da-vida. Atualizar a tabela da seção 5 ao fim de cada sprint.